|  | Министерство науки и высшего образования Российской Федерации Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования «Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана (национальный исследовательский университет)» (МГТУ им. Н.Э. Баумана) |
| --- | --- |

| ФАКУЛЬТЕТ | ИНФОРМАТИКА И СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ |
| --- | --- |

| КАФЕДРА | СИСТЕМЫ ОБРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ |
| --- | --- |

Отчет по лабораторной работе №3

Вариант 2

Студент               Бахман Александр Андреевич.

фамилия, имя, отчество

Группа      ИУ5-65Б.

Студент					            22.03.2022    Бахман А.А.

подпись, дата        фамилия, и.о.

Преподаватель                 		           22.03.2022    Канев А.И.				                                                     подпись, дата          фамилия, и.о.

2022г.

Задание:

К сети Frame Relay подключено четыре маршрутизатора. К первому из них подключен напрямую сервер, к остальным - коммутаторы, к которым, в свою очередь, 3, 4 и 5 конечных устройств. Первый маршрутизатор является управляющим. Весь трафик проходит через него, то есть из второй в третью сеть трафик проходит через первый маршрутизатор, аналогично и обратный трафик. Настроить сеть согласно порядку выполнения работы, добиться получения простых ICMP пакетов из каждого сегмента сети.

Требования

1. IP адреса всех сетей должны содержать номер группы (к примеру: для группы ИУ5-61 ip адрес локальной сети должен выглядеть как 192.151.1.1)

2. IP адреса всех сетей должны содержать номер студента по списку (к примеру: студент группы ИУ5-61 с номером по списку 7 может использовать ip адреса 192.151.7.1, 192.151.17.1, 192.151.107.1 и т.д.)

По заданию была построена следующая сеть:

Перечислим подсети:

192.155.0.0/24

192.155.2.0/24

192.155.12.0/24

192.155.102.0/24

Все 4 маршрутизатора были расположены в одной подсети, хотя, кончено, целесообразнее использование разных подсетей, т.к. соединение через frame relay предполагает, что маршрутизаторы расположены не близко друг с другом и делят общий канал связи, но такой вариант допустим.

192.155.200.0/24

Маршрутизаторы имеют адрес .1 на конце во всех подсетях, остальные узлы нумеровались, начиная с .2 по часовой стрелке (кроме маршрутизаторов, соединённых в облако, у них номера совпадают с последней цифрой ip).

Статическая маршрутизация, настроенная на каждом роутере:

Для каждого порта Serial 0 – 3 в облаке были настроены DLCI следующим образом:

В итоге все DLCI были связаны в таблице Frame Relay:

Помимо этого, в CLI для каждого роутера была составлена карта Frame Relay:

Работа сети была проверена в консоли и с помощью интерфейса cisco: